LIMPIEZA DE CABINA DE PINTURA DE BOGIES

LIMPIEZA SEMANAL

- Semanalmente se realizará una limpieza sencilla consistente en barrer la cabina por dentro.

LIMPIEZA ANUAL

- La cabina estará despejada de todo tipo de útiles de trabajo, se retirarán los filtros situados la zona inferior de las paredes en la parte interior.

- Se sustituirán los filtros situados en el techo de la cabina (el desmontaje se realiza desde el interior, 24 unidades).

- Se sustituirán los filtros de saco situados dentro del plenium, (6 unidades)  van montados sobre carriles en el lateral izquierdo DE LA CABINA. Se accede retirando cuatro filtros del techo.

- Se limpiarán con máquina de lavado a presión las paredes y suelos retirando la mayor cantidad posible de restos de pintura.

- Se realizará limpieza general del exterior de la maquina con medios que no derramen agua al suelo y eviten perjudicar a los equipos de alrededor.

- Se limpiaran los cristales de todo resto de pintura.

- Se montarán los filtros de la zona inferior del interior de la cabina.

Nota. Los filtros del techo y los de saco los suministra la sección de conservación. Los inferiores se cortan de una bobina de material de filtro que suministra la sección de conservación.

CABINA DE PINTURA GEINSA (Bogies)

FILTROS EN EL TECHO				FILTROS EN ZONA BAJA  INTERIOR

FILTROS DE SACO ENTRADA DE AIRE PLENIUM 6 UNIDADES (1+4+1)