LIMPIEZA DE CABINA DE SOPLADO/PINTURA

LIMPIEZA TRIMESTRAL

- La cabina estará despejada de todo tipo de útiles de trabajo

- Se vaciará el agua de la zona inferior

- Se retirarán los filtros laterales para su sustitución

- Se retirarán las piezas desmontables de la cortina de agua lateral para su limpieza.

- Se limpiarán con máquina de lavado a presión las paredes, suelos, techos y cristales.

- Se levantará el trames del suelo y se retirarán los lodos con aspiradora, dejando lavado posteriormente el suelo con agua a presión.

- Se realizara el montaje del trames del suelo, filtros laterales y elementos desmontables de la cortina de agua.

- Se rellenará de agua el depósito inferior.

- Se realizará limpieza general del exterior de la maquina con medios que no derramen agua al suelo y eviten perjudicar a los equipos de alrededor.

CABINA DE SOPLADO/PINTURA 			 FILTROS LATERALES

DETALLE CORTINA DE AGUA					 CABINA LIMPIA