LIMPIEZA DE LOS FOSOS ELEVADORES DE BOGIES

- Desconectar la máquina y colocar etiqueta fuera de servicio ( lo realiza la sección de conservación)

- Levantar las tapas con la grúa (personal autorizado para su manejo, lo realiza la sección de conservación)

- Señalizar el foso con postes y cinta perimetral

- Utilizar la EPIs y EPC según la evaluación de riesgos

- Aspirar agua en ambos fosos con aspiradora de líquidos, y si es mucha la cantidad de agua la sección de conservación se ocupará de ello y suministrará una bomba grande.

- Limpiar estructura del elevador y paredes del foso con desengrasante, fregona y bayeta. (Para esta operación es necesario bajar al foso, no utilizar agua a presión salvo si se produce una inundación de agua masiva. Normalmente utilizar un desengrasante dieléctrico (M-20592 o similar)).

- Montar las tapas con grúa (personal autorizado para su manejo, lo realiza la sección de conservación).

- Retirar etiqueta de fuera de servicio, postes y cinta.

Tiempo estimado de la limpieza 4 horas.

Después    de limpiar

Antes de limpiar