PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE TORNOS  (2) DE FOSO DANORAIL

LOCALIZACIÓN: DEPÓSITO 9 (HORTALEZA) Y  DEPÓSITO (13) VILLAVERDE

CON LA PERIODICIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE DEPÓSITOS CUYA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

- Zona de trabajo con tramex de madera: Retirar los tramex para limpiar la viruta de su parte inferior. Deberán de identificarse todas y cada una de las piezas para retornarlas a su posición inicial, tanto el localización como en orientación de forma que no existan separaciones una vez restituidos. (Este trabajo  se realizará al menos con una periodicidad trimestral).

- Se limpiarán con aire y cepillo, las virutas y se tirarán al contenedor ubicado en el exterior, nunca en la cinta transportadora.

- El alcance de las actuaciones de limpieza está delimitado por el perímetro del equipamiento definido en el Croquis del torno que se acompaña en el presente documento.

CON PERIODICIDAD SEMESTRAL DENTRO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y PIEZAS  CUYA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES CENTRALES

Antes de proceder a cualquiera de las operaciones a efectuar, se solicitará a la Sección de Conservación la desconexión eléctrica total de la instalación, y se comunicará al Jefe del Depósito que se estarán realizando trabajos de limpieza en el torno, se señalizara con una baliza en la vía. Cuando se terminen los trabajos se retirará la baliza y se comunicará nuevamente con el Jefe de Depósito.

- Retirada de virutas de la zona de la cinta transportadora. Los tramos de cinta transportadora que están fuera del foso del torno se limpiarán de todo resto de virutas en todo su recorrido hasta el contenedor  de recogida de virutas (cuando exista).

- Limpieza de virutas en zona del triturador. Tener cuidado con cables, tuberías y mangueras que no estén identificados o que puedan estar ocultos entre las virutas. Utilizar ganchos para retirar las madejas de viruta que se depositarán con la ayuda de cubos grandes en el contenedor del exterior.

- Limpieza de virutas en zona de elevación cinta transportadora. Hay que tener especial cuidado por el difícil acceso que tiene la zona, utilizar ganchos y una pala estrecha para la retirada de virutas entre  ambos lados de la cinta y los grupos de hidráulica.

- Una vez retiradas todas las virutas, se procederá al desengrasado de toda la instalación del torno, aplicando desengrasante dieléctrico en todas las zonas pintadas y posteriormente secar lo más posible con aire a presión. Las zonas no pintadas que son susceptibles de un posterior engrasado se dejaran para que la limpieza la realice personal técnico del torno.

- Carros de arrastre. Limpiar los dos carros eliminando restos de suciedad con trapos, no utilizar desengrasantes.

- Para el acceso a determinadas zonas a limpiar será necesaria la retirada de algunos elementos de chapa que hace función de cerramiento. Para su retirada y restitución posterior, se deberá contactar con la Sección de Conservación.

NOTA. Se entiende como partes del torno todo lo comprendido dentro de la estructura  metálica del torno y lo comprendido en los espacios que quedan dentro de las vías.

VISTA GENERAL DEL TORNO

VISTA FRENTE A CONTROLES			VISTA POSTERIOR A CONTROLES

DETALLE FOSO  CINTA TRANPORTADORA                            ZONA INTERIOR

ZONA INTERIOR					ZONA INTERIOR

Croquis del Torno de Foso