PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA TORNO DE FOSO TALGO

LOCALIZACIÓN: DEPÓSITO 7 (SACEDAL)

CON LA PERIODICIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE DEPÓSITOS CUYA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

- Zona de trabajo con tramex de madera: Retirar los tramex para limpiar la viruta de su parte inferior. Deberán de identificarse todas y cada una de las piezas para retornarlas a su posición inicial, tanto la localización como en orientación de forma que no existan separaciones una vez restituidos. (Este trabajo se realizará al menos con una periodicidad trimestral).

- Se limpiarán con aire y cepillo, las virutas y se tirarán al contenedor ubicado en el exterior, nunca en la cinta transportadora.

- El alcance de las actuaciones de limpieza está delimitado por el perímetro del equipamiento definido en el Croquis del torno que se acompaña en el presente documento.

CON PERIODICIDAD SEMESTRAL DENTRO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y PIEZAS CUYA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES CENTRALES

Antes de proceder a cualquiera de las operaciones a efectuar, se solicitará a la Sección de Conservación la desconexión eléctrica total de la instalación, y se comunicará al Jefe del Depósito que se estarán realizando trabajos de limpieza en el torno, se señalizara con una baliza en la vía. Cuando se terminen los trabajos se retirará la baliza y se comunicará nuevamente con el Jefe de Depósito.

- Retirada de virutas de la zona de la cinta transportadora. Los tramos de cinta transportadora que están fuera del foso del torno se limpiaran de todo resto de virutas en todo su recorrido hasta el contenedor de recogida de virutas (cuando exista).

- Limpieza de virutas en zona del triturador. Se retirará por parte de la sección de conservación las protecciones necesarias para realizar la limpieza y retirada de virutas. Tener cuidado con cables, tuberías y mangueras que no estén identificados o que puedan estar ocultos entre las virutas. Utilizar ganchos para retirar las madejas de viruta que se depositarán con la ayuda de cubos grandes en el contenedor del exterior.

- Una vez retiradas todas las virutas, se procederá al desengrasado de toda la instalación del torno, aplicando desengrasante dieléctrico en todas las zonas pintadas y posteriormente secar lo más posible con aire a presión. Las zonas no pintadas que son susceptibles de un posterior engrasado se dejaran para que la limpieza la realice personal técnico del torno.

- Carros de arrastre. Limpiar los dos carros eliminando restos de suciedad con trapos, no utilizar desengrasantes.

NOTA. Se entiende como partes del torno todo lo comprendido dentro de la estructura metálica del torno y lo comprendido en los espacios que quedan dentro de las vías. Las zonas de suelo que disponen de tarima se ejecutan dentro del contrato de limpieza de depósitos del Servicio de Limpieza y Medio Ambiente.

VISTA GENERAL DEL TORNO

VISTA  DESDE LA PUERTA ENTRADA	                        VISTA POSTERIOR A

VISTA LATERAL   1                                                VISTA LATERAL 2

CARROS DE ARRASTRE			ZONA DEL TRITURADOR

Croquis de Foso