PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE TORNOS (2) DE FOSO TALGO

LOCALIZACIÓN: DEPÓSITO (CANILLEJAS) Y DEPÓSITO (10) CUATRO VIENTOS

CON LA PERIODICIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE DEPÓSITOS CUYA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE

- Zona de trabajo con tramex de madera: Retirar los tramex para limpiar la viruta de su parte inferior. Deberán de identificarse todas y cada una de las piezas para retornarlas a su posición inicial, tanto la localización como en orientación de forma que no existan separaciones una vez restituidos. (Este trabajo se realizará al menos con una periodicidad trimestral).

- Se limpiarán con aire y cepillo, las virutas y se tirarán al contenedor ubicado en el exterior, nunca en la cinta transportadora.

- El alcance de las actuaciones de limpieza está delimitado por el perímetro del equipamiento definido en el Croquis del Torno de Foso que se acompaña en el presente documento.

CON PERIODICIDAD SEMESTRAL DENTRO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE EQUIPOS Y PIEZAS CUYA DIRECCIÓN FACULTATIVA CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TALLERES CENTRALES

Antes de proceder a cualquiera de las operaciones a efectuar, se solicitará a la Sección de Conservación la desconexión eléctrica total de la instalación, y se comunicará al Jefe del Depósito que se estarán realizando trabajos de limpieza en el torno, se señalizara con una baliza en la vía. Cuando se terminen los trabajos se retirará la baliza y se comunicará nuevamente con el Jefe de Depósito.

- Retirada de virutas de la zona de la cinta transportadora, una vez retirados los tubos de espiración por parte de la sección conservación retirar las virutas con ganchos y con ayuda de cubos sacarla al contenedor del exterior.

- Los tramos de cinta transportadora que están fuera del foso del torno se limpiarán de todo resto de virutas en todo su recorrido hasta el contenedor de recogida de virutas.

- Limpieza de virutas en zona del triturador, retirar por parte de conservación la tolva y las chapas del suelo. Tener cuidado con cables, tuberías y mangueras que no estén identificados o que puedan estar ocultos entre las virutas. Utilizar ganchos para retirar las madejas de viruta que se depositarán con la ayuda de cubos grandes en el contenedor del exterior.

- Limpieza de virutas en zona de elevación cinta transportadora. Hay que tener especial cuidado por el difícil acceso que tiene la zona, utilizar ganchos y una pala estrecha para la retirada de virutas entre ambos lados de la cinta y los grupos de hidráulica, también limpiar la parte posterior y el pequeño foso que es necesario destapar por parte de conservación.

- Una vez retiradas todas las virutas, se procederá al desengrasado de toda la instalación del torno, aplicando desengrasante dieléctrico en todas las zonas pintadas y posteriormente secar lo más posible con aire a presión. Las zonas no pintadas que son susceptibles de un posterior engrasado se dejaran para que la limpieza la realice personal técnico del torno.

- Carros de arrastre. Limpiar los dos carros eliminando restos de suciedad con trapos, no utilizar desengrasantes.

VISTA GENERAL DEL TORNO        		ZONA LATERALES TRITURADOR

LATERALES CINTA TRANPORTADORA                           ZONA ELEVACIÓN DE VIRUTAS

CARROS Y FOSO DEL CARRO			CANALIZACION Y CINTA TRASPORTADORA VIRUTAS

ZONA  POSTERIOR DE LA CINTA TRANSPORTADORA EN ZONA ELEVACIÓN Y FOSO POSTERIOR

LADO IZQUIERZO ZONA ELEVACIÓN			LADO DERECHO ZONA ELEVACIÓN

VISTA FRONTAL CINTA TRANSPORTADORA ZONA ELEVACIÓN

Croquis del Torno de Foso