PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA BIMENSUAL DELA MÁQUINA DE LAVADO AUTOMÁTICO DE BOGIES

OPERACIONES DIA 1º

- Desconexión eléctrica de la máquina: Se procederá a solicitar a la sección de conservación la desconexión eléctrica con una antelación de entre 18 y 24 horas antes de pasar a la siguiente operación.

OPERACIONES DIA 2º

- Se procederá a retirar todas las boquillas de lavado del interior de la máquina para su lavado y soplado interior con aire comprimido antes de su montaje.

- Se realizará un ciclo de lavado sin boquillas.

- Vaciado de la máquina actuando en las llaves de la zona trasera (Se deberá avisar a la Sección de Conservación del momento del vaciado para que disponga la depuradora de lo necesario para recibir la gran cantidad de agua de la máquina.)

- Se retirará la tapa  del tanque de sedimentos situada en la parte posterior de la máquina bajo el extractor de lodos. (ver fotos)

- Retirar las tres tapas (3) de registro de los tres tanques correspondientes del interior (suelo) de la máquina, para facilitar el enfriamiento de la misma. (ver fotos).

- Retirar los filtros de la máquina (9) y los soportes de los filtros circulares (2) de los tanques de lavado y aclarado. (ver fotos)

OPERACIONES DIA 3º

- Con manguera a presión de agua retirar los lodos de los distintos depósitos, metiendo el agua desde las tapas de registro hasta la parte posterior de la máquina. (el operario bajará al fondo del tanque para reconducir la manguera y retirar  los lodos en su totalidad de los depósitos).

- Retirar los lodos del suelo del foso y dejar la zona limpia en la parte exterior y posterior de la máquina. (ver foto)

- Montar la tapa del tanque de sedimentos (cuidado con la colocación de la junta de la tapa), los soportes de los filtros y los filtros de los tanques de lavado y aclarado.

- Cargar la máquina de agua y detergente. (tiempo aproximado 120 min.) (avisar a la Sección de Conservación para el control de niveles)

  - Tanque de sedimentos 1.100 Litros

  - Tanque de lavado          6.000 Litros

  - Tanque de aclarado       3.500 Litros

  - Detergente (según el fabricante y especificaciones del detergente 4 %; 400 litros).

- Montar las boquillas y orientarlas según su ubicación.

- Conectar la maquina (avisar a conservación para esta operación).

MÁQUINA CON BOGIE EN SU INTERIOR

IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS COMPONENTES