LIMPIEZA LAVADORA DE RODAMIENTOS

LIMPIEZA DIARIA

- Se retirarán los lodos diariamente de los 2 filtros superiores.

- Se retiraran los lodos que quedan en el agua fuera de los filtros retirando para ello las chapas superiores que actúan de forma de corredera. Utilizar un elemento que evite el contacto de las manos con el agua caliente.

- Se dejaran las chapas superiores en su posición de funcionamiento y se colocarán los filtros.

LIMPIEZA MENSUAL

- La máquina tiene que estar desconectada del interruptor general y las piezas desmontables retiradas por personal de Metro.

- Cuidado con la temperatura del agua, para intervenir tiene que estar a temperatura ambiente. Se retirarán los grumos y depósitos de grasa antes de vaciar el agua de la máquina con la ayuda de una pequeña pala o recogedor. ¡¡ Mucho cuidado con el filtro de tela que está sumergido¡¡.

- El personal de Metro retirará el filtro de tela y el  metálico que están sumergidos.

- Se procede al vaciado de la maquina con la ayuda de la bomba de vaciado y el depósito de trasiego de aguas sucias para vaciarlo posteriormente en la zona del centro de lavado (emparrillado). Se introducirá agua limpia con una manguera para limpiar restos de grasa.

- Se limpiaran todos los elementos desmontados en el centro de lavado teniendo mucho cuidado con el filtro de tela que se lavará a mano.

- Una vez limpias las piezas se dejaran junto a la máquina de lavado para que personal de Meto las monte y ponga la maquina en servicio.

Tiempo estimado de la limpieza  por unidad 2 horas.

Antes de limpiar

MAQUINA DE LAVADO					INTERIOR  CON AGUA Y GRASAS

ELEMENTOS DESMONTADOS			ELEMENTOS DESMONTADOS EN SUPERFICIE

ELEMENTOS DESMONTADOS					FILTRO DE TELA

INTERIOR DE LA MAQUINA DESMONTADO			CUADRO ELÉCTRIOC DE LA MAQUINA