ANEXO I	LOCALIZACIÓN

ANEXO II	PROGRAMA DE NECESIDADES

ANEXO III	DOCUMENTACIÓN

ANEXO I

LOCALIZACIÓN

SITUACIÓN

EMPLAZAMIENTO

DETALLE

ANEXO II

PROGRAMA DE NECESIDADES

1.- REDACCIÓN DE PROYECTO

- Presupuesto de Ejecución Material: máximo 818.456,40 €

- Plazo de ejecución de los trabajos: CUATRO (4) MESES

  - TRABAJOS PREVIOS:

- Consultas urbanísticas

- Levantamiento Topográfico.

- Limpieza de saneamiento existente y supervisión con cámara.

  - CONTENIDO DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- Proyecto Básico

- Proyecto de ejecución

- Memoria.

- Anejos a la memoria.

- Planos.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

- Mediciones y Presupuesto.

- Estudio de Seguridad y Salud.

- Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición.

  - TRABAJOS FINALES:

- Informe favorable del Control de Calidad del Proyecto

- Visado del Proyecto.

  - NECESIDADES DEL PROYECTO:

- Pavimentación

La sección de la calle es de 8 metros, por lo que se planteará una sección constructiva en coexistencia al mismo nivel con dos aceras de 2 metros cada una, con posibilidad de ser invadidas puntualmente por los vehículos cuando se crucen con otros en sentido contrario, y una calzada de doble dirección de cuatro metros.

Las pendientes transversales de las aceras serán hacia la calzada, y la de la calzada será a dos aguas hacia las aceras.

La sección de acera se pavimentará con adoquín con bordillo de trasdós y rigola en la unión con la calzada. La calzada se pavimentará con MBC.

- Saneamiento

FECALES

La actuación consistirá en hacer un estudio del saneamiento unitario existente, con una limpieza previa del mismo para poder pasar una cámara y ver el estado en el que se encuentra. Con dicho estudio el redactor del proyecto podrá tomar la decisión de reparación o sustitución que incluirá en el proyecto.

PLUVIALES

Se proyectará un colector de pluviales con capacidad suficiente para desaguar la calle, al que verterá el agua recogida por las rigolas que contarán con sumideros que acometerán al nuevo colector. En la intersección con la calle Nervión se mantendrán las recogidas transversales existentes.

Este colector acometerá al colector de fecales de la calle en el pozo 14, pasando a ser unitario a partir de este punto.

- Energía Eléctrica

Se proyectará una canalización, según normativa de la empresa distribuidora, para localizar bajo acera dicho servicio. Se harán todas las acometidas domiciliarias.

- Abastecimiento de Agua

Se sustituirá toda la red de abastecimiento de agua existente. Se harán todas las acometidas domiciliarias.

- Gas

Se mantendrá la red existente adaptando las acometidas a la nueva pavimentación.

- Telefonía y Comunicaciones

Se hará una canalización con arquetas de derivación y acometidas, para que, en su día, el Ayuntamiento pueda ponerse de acuerdo con los usuarios y desmontar los postes en los que se encuentran los cables en la actualidad.

- Señalización

Se dotará el viario de la señalización, tanto horizontal como vertical que sea necesaria.

- Arbolado

En la calle hay tres árboles, que quedaran incluidos en la pavimentación con sus correspondientes alcorques. Se deja a criterio del redactor la colocación, o no de más arbolado.

2.- DIRECCIÓN DE OBRA

Según lo recogido en el punto 3.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

ANEXO III

DOCUMENTACIÓN

El Proyectista y Director Facultativo de las obras, recabará de los Ayuntamientos de Colmenarejo y Galapagar toda la documentación que le puedan aportar dichos Ayuntamientos para la consecución final de los objetivos del contrato.

Colector existente