ANEXO 6.- Normas de codificación para trabajos necesarios u observaciones a corregir detectadas en revisiones modulares en escaleras mecánicas marca KONE (Lote 3).

La codificación de los trabajos propuestos, derivadas de la realización del mantenimiento preventivo, se realizará siguiendo el siguiente esquema:

CÓDIGO DEFICIENCIA	XXX Y Z W

XXX	codificación del componente

Y	codificación de la tarea propuesta

Z	codificación de la prioridad de la resolución

W	codificación de la posición en la escalera mecánica o andén móvil.

No todas las opciones son valores admisibles:

- En la parte del código correspondiente a XXX no son válidos todos los valores comprendidos entre 001 y 999, sólo los que identifican componentes (ver listado adjunto)

- Igualmente, para la parte del código correspondiente a YZW son válidas únicamente las siguientes opciones:

Y					Z				W

- Por otro lado, existen combinaciones XXX Y, que no proceden por la naturaleza propia de los componentes (Ej. Limpiar una Iluminación de Balaustrada – Código 5002).

- Además, existen otras combinaciones XXX Y, que forman parte de las consistencias propias de la revisión y por tanto no deben notificarse en ningún caso como Observación (Ej. Regular, ajustar bobina de freno principal – Código 5691 1 7)

Codificación de componentes de escaleras mecánicas KONE:

(Primer bloque de tres dígitos)

| OP. | ELEMENTO DE ACTUACIÓN | DESC OPERACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 500 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | ILUMINACION BALAUSTRADA |
| 501 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | ILUMINACION CUARTO ARM. ELEC. |
| 502 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | ILUMINACION ENTRE PELDAÑOS |
| 503 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | ILUMINACION FOSOS |
| 512 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | ARMARIO ELECTRICO |
| 513 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | CABLEADO ARMARIO ELEC. |
| 514 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | CIRCUITO DE FRENO |
| 515 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | CIRCUITO DE FUERZA |
| 516 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | CIRCUITO DE MANIOBRA |
| 517 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | CONTACTOR DE FUERZA |
| 518 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | ECONOMIZADOR |
| 519 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | FILTRO DE VENTILADOR DE ARMARIO ELEC. |
| 520 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | INTERCONEXION CON UNIDAD REMOTA |
| 521 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RECTIFICADOR/TARJETA DE FRENO |
| 522 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RESISTENCIAS DE ARRANQUE |
| 523 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | SELECTOR/PULSADOR DE CUADRO ELEC. |
| 524 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | TEMPORIZADOR |
| 525 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | TRANSFORMADOR |
| 526 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | VENTILADOR/TERMOSTATO ARMARIO ELEC. |
| 527 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | DIFERENCIAL DE CIRCUITO DE FUERZA |
| 528 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | DIFERENCIAL DE CIRCUITO DE MANIOBRA |
| 529 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | MAGNETOTERMICO DE CIRCUITO DE FRENO |
| 530 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | MAGNETOTERMICO DE CIRCUITO DE FUERZA |
| 531 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | MAGNETOTERMICO DE CIRCUITO DE MANIOBRA |
| 532 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | CEPILLOS LATERALES |
| 533 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | FORRADO EXTERIOR |
| 534 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | FOTOCELULAS |
| 535 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | MOLDURA |
| 536 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | PANEL O CRISTAL |
| 537 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | PICTOGRAMAS |
| 538 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | RODAPIE |
| 539 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | TEJA |
| 540 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | CADENA DE PASAMANOS |
| 541 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | CADENA DE PELDAÑOS |
| 542 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | CADENA PRINCIPAL / TREN DE ENGRANAJES |
| 543 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | RODILLOS TRACCION CADENA DE PELDAÑOS |
| 544 | FOSOS Y ENGRASE | BATERIA DE EQUIPO DE ENGRASE MONOPUNTO |
| 545 | FOSOS Y ENGRASE | CARTUCHO DE EQUIPO DE ENGRASE MONOPUNTO |
| 546 | FOSOS Y ENGRASE | EQUIPO DE ENGRASE AUTOMATICO |
| 547 | FOSOS Y ENGRASE | EQUIPO DE ENGRASE MONOPUNTO |
| 548 | FOSOS Y ENGRASE | NIVEL DE EQUIPO DE ENGRASE AUTOMATICO |
| 549 | ESTRUCTURA, GUÍAS Y PUENTES | BANCADA |
| 550 | ESTRUCTURA, GUÍAS Y PUENTES | ESTRUCTURA |
| 551 | ESTRUCTURA, GUÍAS Y PUENTES | RAMPA Y LATERALES |
| 556 | FOSOS Y ENGRASE | FILTRACIONES EN FOSOS O RAMPAS |
| 559 | FOSOS Y ENGRASE | SISTEMA CONTRA INCENDIOS |
| 560 | FOSOS Y ENGRASE | BARRAS PROTECTORAS DE FOSOS |
| 561 | FOSOS Y ENGRASE | DESAGÜES |
| 562 | FOSOS Y ENGRASE | FOSOS |
| 563 | FOSOS Y ENGRASE | MECANISMO DE APERTURA DE TAPAS DE FOSO |
| 564 | FOSOS Y ENGRASE | REJILLA TIPO TRAMEX DE DESAGÜE |
| 565 | FOSOS Y ENGRASE | TAPA DE FOSO |
| 566 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | ACEITE DE REDUCTOR |
| 567 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | ACOPLAMIENTO DE MOTOR-REDUCTOR |
| 568 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | BOBINA DE FRENO AUXILIAR/EMERGENCIA |
| 569 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | BOBINA DE FRENO PRINCIPAL/SERVICIO |
| 570 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | MOTOR ELECTRICO |
| 571 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | REDUCTOR |
| 572 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | RODAMIENTOS DE MOTOR ELECTRICO |
| 573 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | ZAPATAS DE FRENO AUXILIAR/EMERGENCIA |
| 574 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | ZAPATAS DE FRENO PRINCIPAL/SERVICIO |
| 575 | GRUPO MOTRIZ Y CADENAS | ZONA DE VENTILACION DE MOTOR ELEC. |
| 576 | ESTRUCTURA, GUÍAS Y PUENTES | GUIAS DE ALIVIO DE CADENAS DE PELDAÑO |
| 577 | ESTRUCTURA, GUÍAS Y PUENTES | GUIAS DE RODILLOS CONDUCIDOS |
| 578 | ESTRUCTURA, GUÍAS Y PUENTES | GUIAS DE RODILLOS DE TRACCION |
| 579 | ESTRUCTURA, GUÍAS Y PUENTES | PUENTE DE VOLTEO INFERIOR |
| 580 | ESTRUCTURA, GUÍAS Y PUENTES | PUENTE DE VOLTEO SUPERIOR |
| 581 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | BOTONERA PORTATIL |
| 582 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA |
| 583 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | SELECTOR DE PUESTA EN MARCHA |
| 584 | PASAMANOS | BANDA/POLEA DE ARRASTRE |
| 585 | PASAMANOS | CORREA POLY DE PASAMANOS |
| 586 | PASAMANOS | EMBOCADURA DE PASAMANOS |
| 587 | PASAMANOS | GUIA DE PASAMANOS |
| 588 | PASAMANOS | GUIADO INTERIOR DEL PASAMANOS |
| 589 | PASAMANOS | PASAMANOS |
| 590 | PASAMANOS | REPARACIÓN DE PASAMANOS |
| 591 | PASAMANOS | RODILLO/RODAMIENTO CONJUNTO ADHERENCIA |
| 592 | PASAMANOS | SUSTITUCION PASAMANOS COMPLETO |
| 593 | PASAMANOS | TENSOR DE PASAMANOS |
| 594 | PASAMANOS | TREN DE RODILLOS CONJUNTO DE ADHERENCIA |
| 595 | PASAMANOS | TREN DE RODILLOS DE VOLTEO |
| 596 | PELDAÑO Y PLACA PORTAPEINES | COMPONENTES DE FIJACION DE PELDAÑOS |
| 597 | PELDAÑO Y PLACA PORTAPEINES | PATIN DE CENTRAJE DE PELDAÑOS |
| 598 | PELDAÑO Y PLACA PORTAPEINES | PEINE |
| 599 | PELDAÑO Y PLACA PORTAPEINES | PELDAÑO/PALETA |
| 600 | PELDAÑO Y PLACA PORTAPEINES | PLACA PORTAPEINES |
| 601 | PELDAÑO Y PLACA PORTAPEINES | RODILLOS CONDUCIDOS |
| 602 | PELDAÑO Y PLACA PORTAPEINES | TUBO/BULON DE PELDAÑO |
| 603 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | OTROS RELES |
| 604 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RELE DE ALUMBRADO |
| 605 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RELE DE AUTOMATA |
| 606 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RELE DE FASE |
| 607 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RELE DE FRENO |
| 608 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RELE DE INFORMACION REMOTA |
| 609 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RELE DE SINCRONISMO DE PASAMANOS |
| 610 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RELE DE SONDA TERMICA |
| 611 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | RELE TÉRMICO / PROTECCIÓN DE MOTOR |
| 612 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | BLOQUEO MECANICO (TRINQUETE) |
| 615 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | DETECTOR SINCRONISMO DE PASAMANOS |
| 618 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | DISP. CONTROL DESGASTE DE FRENO |
| 619 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | DISP. CONTROL FRENO AUXILIAR/EMERGENCIA |
| 620 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | DISP. CONTROL FRENO PRINCIPAL/SERVICIO |
| 623 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO | DISP. CONTROL VELOCIDAD DE MOTOR |
| 630 | TRANSMISIONES | AMORTIGUADORES TRANSM. VOLTEO INFERIOR |
| 631 | TRANSMISIONES | AMORTIGUADORES DE TRANSMISION PRINCIPAL |
| 632 | TRANSMISIONES | EJE/APOYOS DE TRANSMISION DE PASAMANOS |
| 633 | TRANSMISIONES | SILLETA/RODAMIENTO TRANSMISION PRINCIPAL |
| 634 | TRANSMISIONES | TRANSMISION DE PASAMANOS |
| 635 | TRANSMISIONES | TRANSMISION DE VOLTEO INFERIOR |
| 636 | TRANSMISIONES | TRANSMISION PRINCIPAL |
| 637 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | AUTOMATA / CPU |
| 638 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | DISPLAY |
| 639 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | ECD |
| 640 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | FILTROS DE VARIADOR |
| 641 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | FUENTE DE ALIMENTACION DE AUTOMATA |
| 642 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | FUENTE DE ALIMENTACION DE ECD |
| 643 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | MEMORIA EPROM DE AUTOMATA |
| 644 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | MODULO DE ENTRADAS/SALIDAS |
| 645 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | PILA DE AUTOMATA |
| 646 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | RECUPERADOR DE ENERGIA (REVCON) |
| 647 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | RESISTENCIAS DE FRENO |
| 648 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | TARJETA DE AUTOMATA |
| 649 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | VARIADOR DE FRECUENCIA |
| 650 | VARIADORES Y AUTÓMATAS | VENTILADOR DE VARIADOR DE FRECUENCIA |
| 651 | BALAUSTRADA Y ENTORNO | PROTECCIONES ANTITOBOGÁN Y SALVACUELLOS |
| 652 | FOSOS Y ENGRASE | REJILLA PROTECCIÓN CIRCUITO PELDAÑOS |