ANEXO 1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A SUMINISTRAR.

Artículo nº 1 – Mesa principal despacho de dirección. Mesa principal dirección de dimensiones 200x100 cm:

- Referencias a especificaciones técnicas mediante normas.

La mesa debe cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE-EN 527-1:2011: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones, o equivalente.

- UNE-EN 527-2:2017+A1:2019: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad, o equivalente.

- UNE-EN 16121:2024: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad, o equivalente.

- UNE-EN 14073-3: 2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural, o equivalente.

- UNE-EN 14074:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles, o equivalente.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones marcadas por la UNE 89401-2:2021: Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas, armarios, archivadores y biombos, o equivalente.

- Descripción y otras características técnicas.

- Descripción general. Conjunto de mesa de despacho de dirección compuesto por estructura metálica, tipo pórtico cerrado a inglete, tablero y armario buc (soporte lateral), con las características que se detallan a continuación.

- Medidas:

Tablero: 200x100 cm, altura mínima: 72 centímetros.

Armario buc soporte (medidas mínimas): 180 x 55 x 54 cm (largo-ancho-alto).

- Estructura. Estructura metálica con apoyos tipo pórtico cerrado a inglete en perfil de tubo de acero con dimensiones mínimas de 650 x 250 mm. Forma rectangular. Espesor mínimo de la chapa 1,5 mm. Terminación en acero cromado con tratamiento anticorrosión. Los pedestales tendrán incorporados elementos de nivelación de, al menos, 10 mm.

- Tablero/tapa. Tablero de partículas de madera de alta densidad de entre 20 y 30 mm de espesor, recubierto de chapa de madera natural por los dos lados con un espesor mínimo de 1 mm y canteado con chapa de madera del mismo tipo que el tablero y con igual espesor mínimo en todo el perímetro.

En cuanto al color y a la terminación serán iguales, o lo más parecidos posible, a los de los artículos 2 y 4, correspondientes a la “Mesa de reuniones circular de 110 cm de diámetro bilaminada color madera” y al “Armario bajo madera”, respectivamente.

- Faldón. Fabricado en aglomerado de partículas de madera con espesor mínimo de 19 mm recubierto por los dos lados de chapa de madera natural del mismo tipo y color que el tablero. La longitud del faldón deberá estar acorde con el apoyo tipo buc.

- Armario/buc lateral. Fabricado en aglomerado de partículas de madera de espesor mínimo de 19 mm recubierto de chapa de madera natural del mismo tipo y color que el tablero. Servirá de apoyo al tablero. Deberá poder ubicarse indistintamente en el lado izquierdo o derecho de la mesa, según necesidades, y será de la misma gama, características y acabados de la mesa de trabajo de la que forma conjunto. Dispondrá de tres cajones y espacio con estantes accesibles desde el lado interior del conjunto.

- Electrificación. Bandeja inferior con electrificación central de fácil acceso en chapa de acero lacada con pintura epoxi. Espesor mínimo de la chapa 1 mm. Debe permitir la instalación de una regleta dotada como mínimo de cuatro tomas de corriente y dos de datos. El acceso al cableado se realizará mediante top access con cepillo antisuciedad. Deberá incluirse un elemento para conducción vertical del cableado.

- IMÁGENES DE REFERENCIA:

|  | Nota importante: El armario/buc lateral que se pretende adquirir deberá tener tres cajones frente a los dos de los que dispone el mueble que aparece en el reportaje fotográfico. |
| --- | --- |

Artículo nº 2 – Mesa de reuniones despacho de dirección. Mesa reuniones circular 110 cm diámetro bilaminada en color madera:

- Referencias a especificaciones técnicas mediante normas.

La mesa debe cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE-EN 15372:2024: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico, o equivalente.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones marcadas por la UNE 89401-2:2021: Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas, o equivalente.

- Descripción y otras características técnicas.

- Descripción general. Mesa de reuniones redonda.

- Medidas.

Diámetro del tablero: 110 cm.

Altura total de la mesa entre 72 y 74 centímetros.

- Estructura. Base redonda de diámetro entre 55 y 70 cm, constituida por una chapa de un espesor mínimo de 6 mm y dotada de elementos de autonivelación. El pie de la mesa estará constituido por un tubo de acero laminado en frío con un diámetro entre 10 y 15 cm. Toda la estructura tendrá un tratamiento anticorrosivo y estará pintada con pintura epoxi en polvo polimerizada (entre 80 y 100 micras de espesor) y texturizada. El color será a determinar.

- Tablero/tapa. Tablero de partículas de madera de alta densidad con un espesor mínimo de 30 mm de espesor bilaminado y con cantos termofusionados de un espesor mínimo de 2 mm. En cuanto al color y a la terminación serán iguales, o lo más parecidos posible, a los de los artículos 1 y 4, correspondientes a la “Mesa principal de dirección (200*100 cm)” y al “Armario bajo madera”, respectivamente.

IMAGEN DE REFERENCIA:

Artículo nº 3 – Mesa de reuniones despacho de dirección. Mesa reuniones circular 110 cm de diámetro bilaminada color blanco:

- Referencias a especificaciones técnicas mediante normas.

La mesa debe cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE-EN 15372:2024: Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico, o equivalente.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones marcadas por la UNE 89401-2:2021: Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 2: Mesas, o equivalente.

- Descripción y otras características técnicas.

- Descripción general. Mesa de reuniones redonda.

- Medidas.

Diámetro del tablero: 110 cm.

Altura total de la mesa entre 72 y 74 centímetros.

- Estructura. Base redonda de diámetro entre 55 y 70 cm, constituida por una chapa de un espesor mínimo de 6 mm y dotada de elementos de autonivelación. El pie de la mesa estará constituido por un tubo de acero laminado en frío con un diámetro entre 10 y 15 cm. Toda la estructura tendrá un tratamiento anticorrosivo y estará pintada con pintura epoxi en polvo polimerizada (entre 80 y 100 micras de espesor) y texturizada. Color a determinar.

- Tablero/tapa. Tablero de partículas de madera de alta densidad con un espesor mínimo de 30 mm de espesor bilaminado y con cantos termofusionados de un espesor mínimo de 2 mm. Terminación en color blanco.

IMAGEN DE REFERENCIA:

Artículo nº 4 – Mueble bajo despacho dirección. Armario bajo chapado en madera natural.

- Referencias a especificaciones técnicas mediante normas.

La mesa debe cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE-EN 16121-2:2024: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad, o equivalente.

- UNE-EN 14073-3: 2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural, o equivalente.

- UNE-EN 14074:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles, o equivalente.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones marcadas por la UNE 89401-2:2021: Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores, o equivalente.

- Descripción y otras características técnicas.

- Descripción general. Mueble bajo tipo armario de madera con 2 puertas batientes con cerradura; dos llaves, al menos una de ellas abatible; tiradores de aluminio y dos estantes en su interior.

- Medidas. Las dimensiones deberán estar en el siguiente rango de medidas:

- Anchura: entre 90 y 100 cm.

- Altura: entre 90 y 100 cm.

- Profundidad: entre 40 y 45 cm (con puertas sin tiradores).

- Estructura. Todo el conjunto estará fabricado en madera aglomerada con un grosor mínimo de 19 mm. Los estantes podrán colocarse a distintas alturas en incrementos de 25 a 30 mm.

Las puertas estarán equipadas con un mecanismo de apertura máxima 110º.

Apoyo a suelo mediante niveladores, preferentemente accionables desde el interior del armario. Los niveladores admitirán una regulación en altura de, al menos, 10mm.

- Acabados. Los tableros de madera aglomerada que constituyen el techo, los laterales, el suelo, la trasera, los estantes y las puertas estarán recubiertos de chapa de madera barnizada de, al menos, 0,5 mm de espesor en ambas caras.

En cuanto al color y a la terminación serán iguales a los de los artículos 1 y 2, correspondientes a la “Mesa principal de dirección (200*100 cm)” y a la “Mesa de reuniones circular de 110 cm de diámetro bilaminada color madera”

IMAGEN DE REFERENCIA:

Artículo nº 5 – Armario librería despacho dirección. Armario bajo bilaminado.

- Referencias a especificaciones técnicas mediante normas.

La mesa debe cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE-EN 16121:2024: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad, o equivalente.

- UNE-EN 14073-3:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural, o equivalente.

- UNE-EN 14074:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles, o equivalente.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones marcadas por la UNE 89401-2:2021: Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores, o equivalente.

- Descripción y otras características técnicas.

- Descripción general. Mueble bajo tipo armario de madera con 2 puertas batientes con cerradura; dos llaves, al menos una de ellas abatible; tiradores de aluminio y dos estantes en su interior.

- Medidas. Las dimensiones deberán estar en el siguiente rango de medidas:

- Anchura: entre 90 y 100 cm.

- Altura: entre 90 y 100 cm.

- Profundidad: entre 40 y 45 cm (con puertas sin tiradores).

- Estructura. Todo el conjunto estará fabricado en madera aglomerada con un grosor mínimo de 19mm. Los estantes podrán colocarse a distintas alturas en incrementos de 25 a 30mm.

Las puertas estarán equipadas con un mecanismo de apertura máxima 110º.

Apoyo a suelo mediante niveladores, preferentemente accionables desde el interior del armario. Los niveladores admitirán una regulación en altura de, al menos, 10mm.

- Acabados. Los tableros de madera aglomerada que constituyen el techo, los laterales, el suelo, la trasera, los estantes y las puertas serán bilaminados y con cantos termofusionados de un espesor mínimo de 1 mm en sus partes frontales y 0,5 mm en el resto. El color será a determinar.

IMAGEN DE REFERENCIA:

Artículo nº 6 – Armario librería despacho dirección. Armario de altura media bilaminado:

Los armarios deben cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE-EN 14073-2:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad, o equivalente.

- UNE-EN 14073-3:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural, o equivalente.

- UNE-EN 14074:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles, o equivalente.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones marcadas por la UNE 89401-2:2021: Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores, o equivalente.

- Descripción y otras características técnicas.

- Descripción general. Mueble alto tipo armario con 2 puertas batientes con cerradura; dos llaves, al menos una de ellas abatible; tiradores de aluminio y cuatro estantes en su interior.

- Medidas. Las dimensiones deberán estar en el siguiente rango de medidas (+ -6%):

- Altura: 1500 cm.

- Anchura: 89 cm.

- Profundidad: 42 cm (con puertas sin tiradores).

- Estructura. Todo el conjunto estará fabricado en madera aglomerada con un grosor mínimo de 19mm. Los estantes podrán colocarse a distintas alturas en incrementos de 25 a 30mm.

Las puertas estarán equipadas con un mecanismo de apertura máxima 110º.

Apoyo a suelo mediante niveladores, preferentemente accionables desde el interior del armario. Los niveladores admitirán una regulación en altura de, al menos, 10mm.

- Acabados. Los tableros de madera aglomerada que constituyen el techo, los laterales, el suelo, la trasera, los estantes y las puertas serán bilaminados y con cantos termofusionados de un espesor mínimo de 1 mm en sus partes frontales y 0,5 mm en el resto. El color será blanco.

Artículo nº 7 – Armario librería despacho dirección. Armario alto bilaminado:

Los armarios deben cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE-EN 14073-2:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 2: Requisitos de seguridad, o equivalente.

- UNE-EN 14073-3:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mobiliario de archivo. Parte 3: Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia estructural, o equivalente.

- UNE-EN 14074:2005 o norma técnica que la sustituya: Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles, o equivalente.

- Los materiales y acabados deben cumplir con las especificaciones marcadas por la UNE 89401-2:2021: Mobiliario de oficina. Materiales para mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios y archivadores, o equivalente.

- Descripción y otras características técnicas.

- Descripción general. Mueble alto tipo armario con 2 puertas batientes con cerradura; dos llaves, al menos una de ellas abatible; tiradores de aluminio y cuatro estantes en su interior.

- Medidas. Las dimensiones deberán estar en el siguiente rango de medidas (+ -6%):

- Altura: 195 cm.

- Anchura: 89 cm.

- Profundidad: 42 cm (con puertas sin tiradores).

- Estructura. Todo el conjunto estará fabricado en madera aglomerada con un grosor mínimo de 19mm. Los estantes podrán colocarse a distintas alturas en incrementos de 25 a 30mm.

Las puertas estarán equipadas con un mecanismo de apertura máxima 110º.

Apoyo a suelo mediante niveladores, preferentemente accionables desde el interior del armario. Los niveladores admitirán una regulación en altura de, al menos, 10mm.

- Acabados. Los tableros de madera aglomerada que constituyen el techo, los laterales, el suelo, la trasera, los estantes y las puertas serán bilaminados y con cantos termofusionados de un espesor mínimo de 1 mm en sus partes frontales y 0,5 mm en el resto. El color será blanco.

IMAGEN DE REFERENCIA:

Artículo nº 8 – Sillería de dirección. Silla ergonómica dirección:

- Referencias a especificaciones técnicas mediante normas.

Las sillas de dirección incluidas en este tipo de artículo deben cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE EN 1335-1:2021+A1:2023. Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones, o equivalente.

- UNE EN 1335-2:2019. Mobiliario de Oficina. Sillas de Oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad, o equivalente.

- UNE-EN ISO 9241-5:2024. Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas de visualización de datos (PVD). Parte 5: Concepción del puesto de trabajo y exigencias posturales, o equivalente.

- Descripción y otras características técnicas.

- Descripción general. Silla de altas prestaciones ergonómicas para puesto de trabajo de directivo que permita la utilización de pantallas de visualización de datos.

- Requisitos técnicos. Todas las sillas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Silla operativa giratoria con ruedas para uso por personas de hasta 120 kg de peso durante un mínimo de ocho horas diarias.

- Asiento con regulación en profundidad (TRASLA).

- Amortiguador del asiento.

- Respaldo ergonómico regulable en altura.

- Reposa cabezas.

- Regulación de la tensión lumbar.

- Mecanismo limitador de basculación mínimo 4 posiciones.

- Brazos de aluminio pulido regulables en altura, anchura y profundidad. El apoyabrazos tendrá un tacto mullido y será resistente a la tracción.

- La base será piramidal y reforzada de 5 radios con estructura metálica en acabado cromado.

- Interior del asiento: espuma libre de CFC, de alta recuperación. Tendrá un mínimo de 50 mm de espesor medio y una densidad mínima de 60 kg/m3.

- Interior del respaldo: la espuma del respaldo tendrá las mismas cualidades que la espuma del asiento, pero con un espesor mínimo de 20 mm y una densidad mínima de 50 kg/m3.

- Asiento y respaldo tapizados en piel con tratamiento ignífugo, en color a elegir según muestrario.

- Palancas y mecanismos: los dispositivos de regulación deben poder accionarse desde la posición de sentado.

- Todas las sillas incluirán un manual que explique el manejo de los mecanismos y las funciones que incluye.

IMAGEN DE REFERENCIA:

Artículo nº 9 – Sillas para visitas o reuniones. Silla patín. Tapizado en piel ecológica:

Silla para visitas o reuniones con base de patín con brazos, y con asiento y respaldo tapizados en piel ecológica.

- Referencia a especificaciones técnicas mediante normas.

Las sillas deben cumplir las siguientes normas técnicas:

- UNE-EN 16139:2013. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico, o equivalente.

- UNE-EN 1728:2013. Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad, o equivalente.

- UNE-EN ISO 12947-2:2017. Textiles. Determinación de la resistencia a la abrasión de los tejidos por el método Martindale. Parte 2: Determinación de la rotura de la probeta, o equivalente.

- Referencia a otras especificaciones técnicas.

Las sillas para visitas o reuniones deberán reunir las siguientes características:

- El patín de la silla estará compuesto por tubo de acero, de forma redonda de, como mínimo, 24 mm de diámetro y 2 mm de espesor.

- El propio patín configurará los brazos de la silla, formando un conjunto perfectamente integrado.

- Los brazos tendrán una tapeta o reposabrazos de polipropileno, poliamida, o equivalente, que remará el brazo.

- Acabado de la estructura en cromado.

- El asiento y el respaldo alto, de entre 82 y 96 cm de altura total, serán en carcasa continua, tapizados en piel ecológica, en color a determinar.

- El armazón interior estará fabricado con madera prensada, poliprolileno u otro material equivalente, con un espesor mínimo de 10 mm.

- La gomaespuma, o equivalente, utilizada para el asiento será, como mínimo, de 40 mm de espesor y 30 Kg/m3 de densidad.

- La gomaespuma, o equivalente, utilizada para el respaldo será, como mínimo, de 35 mm y 25 Kg/m3 de densidad.

- La tapicería deberá ser en piel ecológica con una resistencia a la abrasión de, como mínimo, 50.000 ciclos Martindale.

IMÁGENES DE REFERENCIA: