2. Memoria constructiva

Descripción de las soluciones adoptadas

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 2.1 Sustentación del edificio*. Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 2.3 Sistema envolvente. Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 2.4 Sistema de compartimentación. Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 2.5 Sistemas de acabados. Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: - Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. - Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 2.7 Equipamiento. Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

2.1. Sustentación del edificio

NO PROCEDE.

  - Sistema estructural

No se modifica de forma alguna la estructura general del edificio.

Las acciones consideradas en la edificación siguen la Normativa NBE-AE-88.

Tan sólo se desmonta parte de la fachada sur de bloque armado para poder colocar ventanales, colocando cargaderos de grande dimensiones y soportes metálicos apoyados sobre la cabeza del muro pantalla de sótano.

  - Sistema envolvente

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.

Definición constructiva de los subsistemas:

|  |  |  |  |  | Definición constructiva de los subsistemas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sobre rasante # SR | # EXT | Fachadas |  |  | Bloque o ladrillo revestido y trasdosado interiormente |
|  |  | cubiertas |  |  | No es de aplicación. |
|  |  | terrazas |  |  | No es de aplicación. |
|  |  | balcones |  |  | No es de aplicación. |
|  | INT | paredes en contacto con | espacios habitables |  | No existen |
|  |  |  | viviendas |  | No existen. |
|  |  |  | otros usos |  | No existen |
|  |  |  | espacios no habitables |  | Portales, medianeras de ladrillo trasdosadas interiormente con yeso laminado |
|  |  | suelos en contacto con | espacios habitables |  | No es de aplicación. |
|  |  |  | viviendas |  | No es de aplicación. |
|  |  |  | otros usos |  | No es de aplicación. |
|  |  |  | espacios no habitables |  | Garajes: no se modifican. |
| Bajo rasante # BR | # EXT | Muros |  |  | No es de aplicación. |
|  |  | Suelos |  |  | No es de aplicación. |
|  | INT | paredes en contacto | Espacios habitables |  | No es de aplicación. |
|  |  |  | Espacios no habitables |  | No es de aplicación. |
|  |  | suelos en contacto | Espacios habitables |  | No es de aplicación. |
|  |  |  | Espacios no habitables |  | No es de aplicación. |
| Medianeras M |  |  |  |  | Medianeras existentes revestidas por el interior del local mediante trasdosado autoportante de 2 placas de pladur N de 15 mm y perfil de 70mm. y aislamiento. |
| Espacios exteriores a la edificación EXE |  |  |  |  | No es de aplicación. |

Comportamiento de los subsistemas:

|  |  |  |  |  | Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Peso propio Acción permanente DB SE-AE | Viento Acción variable DB SE-E | Sismo Acción accidental DB SE-AE |
| Sobre rasante # SR | # EXT | fachadas |  |  | 3,44 kn/ m2 | 0.45 kN/m2 | - |
|  |  | Cubiertas |  |  | - | - | - |
|  |  | terrazas |  |  | - | - | - |
|  |  | balcones |  |  | - | - | - |
|  | INT | paredes en contacto con | espacios habitables |  | - | - | - |
|  |  |  | viviendas |  | - | - | - |
|  |  |  | otros usos |  | - | - | - |
|  |  |  | espacios no habitables |  | - | - | - |
|  |  | suelos en contacto con | espacios habitables |  | - | - | - |
|  |  |  | viviendas |  | - | - | - |
|  |  |  | otros usos |  | - | - | - |
|  |  |  | espacios no habitables |  | - | - | - |
| Bajo rasante # BR | # EXT | Muros |  |  | - | - | - |
|  |  | Suelos |  |  | - | - | - |
|  | INT | paredes en contacto | Espacios habitables |  | - | - | - |
|  |  |  | Espacios no habitables |  | - | - | - |
|  |  | suelos en contacto | Espacios habitables |  | - | - | - |
|  |  |  | Espacios no habitables |  | - | - | - |
| Medianeras M |  |  |  |  |  |  |  |
| Espacios exteriores a la edificación EXE |  |  |  |  | - | - | - |

|  |  |  |  |  | Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fuego Propagación exterior, accesibilidad por fachada DB SI | Seguridad de uso DB SU 1-3 | Evacuación de agua |  |  |
| Sobre rasante # SR | # EXT | fachadas |  |  | La fachada será al menos EI 90 en una franja igual o superior a 0,50 m en extremos horizontales y 1 m en su extremo vertical. | Según CTE | No es de aplicación |  |  |
|  |  | cubiertas |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | terrazas |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | balcones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INT | paredes en contacto con | espacios habitables |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | viviendas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | otros usos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | espacios no habitables |  |  |  |  |  |  |
|  |  | suelos en contacto con | espacios habitables |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | viviendas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | otros usos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | espacios no habitables |  |  |  |  |  |  |
| Bajo rasante # BR | # EXT | Muros |  |  |  |  | No es de aplicación |  |  |
|  |  | Suelos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INT | paredes en contacto | Espacios habitables |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Espacios no habitables |  |  |  |  |  |  |
|  |  | suelos en contacto | Espacios habitables |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Espacios no habitables |  |  |  |  |  |  |
| Medianeras M |  |  |  |  | Las medianeras y muros divisorios con otros locales ya están ejecutados, según el caso, con ladrillo macizo de ½ pié o bloque que trasdosaremos con dos placas de pladur N de 15 mm sobre perfilería de 70 mm al menos por la cara expuesta al fuego, siendo al menos EI 90, según marca la Norma. |  |  |  |  |
| Espacios exteriores a la edificación EXE |  |  |  |  | No existen | No existen | No existen |  |  |

|  |  |  |  |  | Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Comportamiento frente a la humedad DB HS 1 | Aislamiento acústico | Aislamiento térmico Limitación de demanda energética DB HE 1 |
| Sobre rasante # SR | # EXT | fachadas |  |  | Queda descrito en el apartado correspondiente del CTE | Queda descrito en el apartado correspondiente del CTE | Queda descrito en el apartado correspondiente del CTE |
|  |  | cubiertas |  |  |  |  |  |
|  |  | terrazas |  |  |  |  |  |
|  |  | balcones |  |  |  |  |  |
|  | INT | paredes en contacto con | espacios habitables |  |  | Queda descrito en el apartado correspondiente del CTE |  |
|  |  |  | viviendas |  |  |  | Queda descrito en el apartado correspondiente del CTE |
|  |  |  | otros usos |  |  |  |  |
|  |  |  | espacios no habitables |  |  |  |  |
|  |  | suelos en contacto con | espacios habitables |  |  |  |  |
|  |  |  | viviendas |  |  |  |  |
|  |  |  | otros usos |  |  |  |  |
|  |  |  | espacios no habitables |  |  |  |  |
| Bajo rasante # BR | # EXT | Muros |  |  | Queda descrito en el apartado correspondiente del CTE | No es de aplicación |  |
|  |  | Suelos |  |  |  |  |  |
|  | INT | paredes en contacto | Espacios habitables |  |  | No es de aplicación | No es de aplicación |
|  |  |  | Espacios no habitables |  |  | No es de aplicación |  |
|  |  | suelos en contacto | Espacios habitables |  |  |  |  |
|  |  |  | Espacios no habitables |  |  |  |  |
| Medianeras M |  |  |  |  | Queda descrito en el apartado correspondiente del CTE |  |  |
| Espacios exteriores a la edificación EXE |  |  |  |  | No es de aplicación |  |  |

  - Sistema de compartimentación

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.

A continuación, se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las acciones siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva.

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior).

| Particiones | Descripción | Comportamiento ante fuego DB SI Resistencia al fuego | Aislamiento acústico NBE CA-88 Protección contra el ruido |
| --- | --- | --- | --- |
| Partición 1 | TRASDOSADO MEDIANERO LOCAL: Trasdosado autoportante de cartón yeso en cerramientos medianeros del local. Compuesto por dos placas de cartón yeso de 15mm sobre perfilería de acero galvanizado o similar de 70mm / 46mm / placa pegada según casos. Contendrá placa de aislamiento de 60mm. de espesor. Podrán ser placas de tipo NORMAL (N) o HIDRÓFUGA (W). | No separa sectores | > 48 dBA |
| Partición 2 | TABIQUERÍA CARTÓN-YESO Tabiquería autoportante formada por montantes de acero galvanizado o similar de 70mm con dos placas de yeso laminado a ambos lados de 15mm de espesor. Placa hidrófuga interior recintos húmedos. Aislamiento interior de 65mm. | No separa sectores | > 43 dBA |
| Partición 3 | TABIQUERÍA CUARTOS HÚMEDOS: Tabiquería autoportante formado por montantes de acero galvanizado o similar de 70mm con placas de yeso laminado a ambos lados de 15mm de espesor. Placa de yeso laminado hidrófugo en cara interior de cuartos húmedos. Aislamiento interior de 65mm | No separa sectores | >43 dBA |
| Partición 4 | TABIQUERÍA CASONETO PUERTA CORREDERA P. PRIMERA: Tabiquería autoportante formado por montantes de acero galvanizado o similar de 70mm con dos placas de yeso laminado a ambos lados de 15mm de espesor. Espesor suficiente para albergar puerta corredera en escalera P1. | No separa sectores |  |
| Partición 5 | MAMPARA: Mampara PRINSA TECNIWANDE doble de suelo techo O SIMILAR. Tabique Tecniwande de perfilería oculta, modulación estándar de 1000 o 1200 mm y espesor total de 82 mm. Estructura interior y exterior de aluminio extrusionado, calidad según norma 6063 y dureza T5, según norma UNE EN573-3. Perfilería vista acabada en aluminio anodizado en su color. Mampara compuesta por dos vidrios laminares de seguridad 3+3 mm con butiral transparente separados modularmente con junquillos de aluminio y cámara central de 50mm. | No separa sectores |  |

  - Sistemas de acabados

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria descriptiva)

| Acabados | Habitabilidad Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3 |
| --- | --- |
| Revestimientos exteriores | Acabado cerámico de gran formato tipo Techlam en fachada principal y monocapa grano fino en resto de fachadas |
| Revestimientos interiores | Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional sobre paramentos verticales en color blanco. |
|  | Alicatado de azulejo rectificado blanco mate MARMI CHINA PORCELANOSA 45x120 cm. colocado en vertical. O similar. |
|  | Frente de cocina y sala de lactancia alicatado. PORCELANOSA Modelo DECO MATT LINE 60x150 cm, color blanco colocado en vertical. O similar. |
|  | Panelados de madera en zonas puntuales |
|  | OFFICE, SALA DE LACTANCIA Y DISTRIBUIDORES Y OFICINAS Falso techo metálico modular de perfilería semivista T -15. Chapa prelacada en color blanco satinado con superficie perforada. Perfilería vista fabricada en chapa de acero galvanizado y acabado en el mismo color que el panel. Aislamiento acústico, velo negro termoadherido en la cara oculta del panel. Clasificación al fuego: Clase A2 S1 d0. |
|  | RECINTOS HÚMEDOS: ASEOS Y RECINTO DE LIMPIEZA Falso techo registrable de placas de yeso laminado, en placa vinílica hidrófuga blanca 600x600x10 mm, suspendido de perfilería vista. |
|  | Nueva faja de cartón yeso en encuentro de falso techo existente con mampara. |
|  | DESPACHOS DIRECCIÓN, REUNIONES Y ATENCIÓN PERSONALIZADA TECHO MADERA PERFILERÍA OCULTA ACÚSTICO ROSOUND Falso techo de madera acústico con perfilería oculta. Panel acústico con cavidades de absorción formadas por la superposición de las diferentes capas de las que se compone el material. Cara vista de melamina en diferentes acabados. Grosos 16mm. Clase B S2 d0. |
| Solados | Suelo técnico desmontable en oficnia y no desmontable en aseos con acabados vinílico, en rolo en aseos y archivos y en loseta Bolon en el resto |
| Cubierta | No es de aplicación. |
| otros acabados | No es de aplicación. |

| Acabados | Seguridad Reacción al fuego y Propagación exterior DB SI 2 |
| --- | --- |
| Revestimientos exteriores |  |
| Revestimientos interiores | Según apartado correspondiente CTE |
| Solados |  |
| Cubierta |  |
| otros acabados |  |

| Acabados | Funcionalidad No es de aplicación en este proyecto |
| --- | --- |
| Revestimientos exteriores | - |
| Revestimientos interiores | - |
| Solados | - |
| Cubierta | - |
| otros acabados | - |

2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

- Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.

- Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.

|  | Datos de partida (Descrito pormenorizadamente en anexo de memoria y planos) |
| --- | --- |
| Protección contra-incendios | Ver memoria y planos PCI. |
| Anti-intrusión | No es de aplicación. |
| Pararrayos | No es de aplicación. |
| Electricidad | Ver anexo de memoria de instalación eléctrica. |
| Alumbrado |  |
| Ascensores |  |
| Transporte | - |
| Fontanería | Ver anexo de memoria de instalaciones de fontanería |
| Evacuación de residuos líquidos y sólidos | Ver anexo de memoria de instalaciones de saneamiento |
| Ventilación | Ver anexo de memoria de instalaciones de climatización |
| Telecomunicaciones | Ver anexo plano de voz y datos |
| Instalaciones térmicas del edificio | No es de aplicación. |
| Suministro de Combustibles | No es de aplicación. |
| Ahorro de energía |  |
| Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica | No es de aplicación. |
| Otras energías renovables | No es de aplicación. |

|  | Objetivos a cumplir (Descrito pormenorizadamente en anexo de memoria y planos) |
| --- | --- |
| Protección contra-incendios | Garantizar cumplimiento Código Técnico |
| Anti-intrusión | Delimitación de los límites de la propiedad |
| Pararrayos | No es necesaria su instalación, según DB-SU |
| Electricidad | Ver anexo de memoria de instalación eléctrica |
| Alumbrado |  |
| Ascensores |  |
| Transporte | - |
| Fontanería | Ver anexo de memoria de instalaciones de fontanería |
| Evacuación de residuos líquidos y sólidos | Ver anexo de memoria de instalaciones de saneamiento |
| Ventilación | Ver anexo de memoria de instalaciones de climatización |
| Telecomunicaciones |  |
| Instalaciones térmicas del edificio |  |
| Suministro de Combustibles |  |
| Ahorro de energía |  |
| Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica |  |
| Otras energías renovables |  |

|  | Prestaciones (Descrito pormenorizadamente en anexo de memoria y planos) |
| --- | --- |
| Protección contra-incendios | Ver memoria y planos PCI. |
| Anti-intrusión | No es de aplicación. |
| Pararrayos | No es necesaria su instalación, según DB-SU |
| Electricidad | Ver anexo de memoria de instalación eléctrica |
| Alumbrado |  |
| Ascensores |  |
| Transporte | - |
| Fontanería | Ver anexo de memoria de instalaciones de fontanería. |
| Evacuación de residuos líquidos y sólidos | Ver anexo de memoria de instalaciones de saneamiento. |
| Ventilación | Ver anexo de memoria de instalaciones de climatización. |
| Telecomunicaciones | Ver anexo de memoria de instalaciones de electricidad y datos. |
| Instalaciones térmicas del edificio | Ver anexo de memoria de instalaciones de climatización. |
| Suministro de Combustibles | Ver anexo memoria de instalaciones de climatización. |
| Ahorro de energía |  |
| Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica | No es de aplicación. |
| Otras energías renovables | No es de aplicación. |

|  | Bases de cálculo (Descrito pormenorizadamente en anexo de memoria y planos) |
| --- | --- |
| Protección contra-incendios | Ver cumplimiento CTE DB-SI. |
| Anti-intrusión | No es de aplicación. |
| Pararrayos | No es de aplicación. |
| Electricidad | Ver anexo de memoria de instalación eléctrica. |
| Alumbrado |  |
| Ascensores |  |
| Transporte | No es de aplicación. |
| Fontanería | Ver anexo de memoria de instalaciones de fontanería. |
| Evacuación de residuos líquidos y sólidos | Ver anexo de memoria de instalaciones de saneamiento. |
| Ventilación | Ver anexo de memoria de instalaciones de climatización. |
| Telecomunicaciones | Ver anexo de memoria de instalaciones de electricidad y datos. |
| Instalaciones térmicas del edificio | Ver anexo de memoria de instalaciones de climatización. |
| Suministro de Combustibles | Ver anexo de memoria de instalaciones de climatización. |
| Ahorro de energía |  |
| Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica | No es de aplicación. |
| Otras energías renovables | No es de aplicación. |

2.7 equipamiento

Definición de aseos

|  | Definición |
| --- | --- |
| Baños | Se disponen aseo de uso público y de uso para personal. Los aseos de uso público se componen de locales diferenciados por sexo y adaptado con 6 cabinas en total y 6 lavabos más el aseo adaptado. Los aseos para personal disponen también de locales diferenciados por sexo y un tercero de tipo adaptado con 4 cabinas y 5 lavabos más el aseo adaptado. |

Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE.