3.3. Seguridad de utilización

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). - El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. - Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. - El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

| SU1.1 Resbaladicidad de los suelos |  | (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) | Clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente < 6% | 1 | 1 |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 2 |  |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% | 2 |  |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras | 3 |  |
|  |  | Zonas exteriores, garajes y piscinas | 3 |  |

| SU1.2 Discontinuidades en el pavimento |  |  | NORMA | PROY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos | Diferencia de nivel < 6 mm | 3 mm |
|  |  | Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm Excepto para acceso desde espacio exterior |  |  |
|  |  | Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación | Ø ≤ 15 mm |  |
|  |  | Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación | ≥ 800 mm |  |
|  |  | Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: - En zonas de uso restringido - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1) - En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. - En el acceso a un estrado o escenario | 3 |  |
|  |  | Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) | ≥ 1.200 mm. y ≥ anchura hoja |  |

| #### SU 1.3. Desniveles |  | #### Protección de los desniveles No es de aplicación. No existen desniveles |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). |  | Para h ≥ 550 mm |  |  |
|  |  | - Señalización visual y táctil en zonas de uso público |  |  |  |  |
|  |  | #### Características de las barreras de protección |  |  |  |  |
|  |  | Altura de la barrera de protección: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NORMA |  | PROYECTO |
|  |  | diferencias de cotas ≤ 6 m. |  | ≥ 900 mm |  |  |
|  |  | resto de los casos |  | ≥ 1.100 mm |  |  |
|  |  | huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. |  | ≥ 900 mm |  |  |
|  |  | Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) |  |  |  |  |
|  |  | Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección (Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) |  |  |  |  |
|  |  |  | NORMA |  | PROYECTO |  |
|  |  | Características constructivas de las barreras de protección: |  |  |  |  |
|  |  | No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). | 200≥Ha≤700 mm |  |  |  |
|  |  | Limitación de las aberturas al paso de una esfera | Ø ≤ 100 mm |  |  |  |
|  |  | Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación | ≤ 50 mm |  |  |  |

| SU 1.4. Escaleras y rampas |  | #### Escaleras de uso restringido-No existen escaleras de uso restringido. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Escalera de trazado lineal |  |  |  |
|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Ancho del tramo |  | ≥ 800 mm |  |
|  |  | Altura de la contrahuella |  | ≤ 200 mm |  |
|  |  | Ancho de la huella |  | ≥ 220 mm |  |
|  |  | Escalera de trazado curvo |  | ver CTE DB-SU 1.4 |  |
|  |  | Mesetas partidas con peldaños a 45º |  |  |  |
|  |  | Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) |  |  |  |

| SU 1.4. Escaleras y rampas |  | #### Escaleras de uso general: peldaños No es de aplicación. No existen escaleras de uso general |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tramos rectos de escalera |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | huella | ≥ 280 mm |  |
|  |  | contrahuella | 130 ≥ H ≤ 185 mm |  |
|  |  | se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) | la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera |  |
|  |  | escalera con trazado curvo |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | huella | H ≥ 170 mm en el lado más estrecho | - |
|  |  |  | H ≤ 440 mm en el lado más ancho | - |
|  |  | escaleras de evacuación ascendente |  |  |
|  |  | Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) |  |  |
|  |  | escaleras de evacuación descendente |  |  |
|  |  | Escalones, se admite |  |  |

| SU 1.4. Escaleras y rampas |  | #### Escaleras de uso general: No es de aplicación. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE |  |  | PROY |
|  |  | Número mínimo de peldaños por tramo | 3 |  |  |  |
|  |  | Altura máxima a salvar por cada tramo | ≤ 3,20 m |  |  |  |
|  |  | En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella |  |  |  |  |
|  |  | En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella |  |  |  |  |
|  |  | En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera), | El radio será constante |  |  |  |
|  |  | En tramos mixtos | la huella medida en el tramo curvo ≥ huella en las partes rectas |  |  |  |
|  |  | Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) |  |  |  |  |
|  |  | comercial y pública concurrencia | 1000 mm |  |  |  |
|  |  | otros | 1000 mm |  |  |  |
|  |  | Escaleras de uso general: Mesetas |  |  |  |  |
|  |  | entre tramos de una escalera con la misma dirección: |  |  |  |  |
|  |  | - Anchura de las mesetas dispuestas | ≥ anchura escalera |  |  |  |
|  |  | - Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm |  |  |  |
|  |  | entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) |  |  |  |  |
|  |  | - Anchura de las mesetas | ≥ ancho escalera |  |  |  |
|  |  | - Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm |  |  |  |
|  |  | Escaleras de uso general: Pasamanos |  |  |  |  |
|  |  | Pasamanos continuo: |  |  |  |  |
|  |  | en un lado de la escalera | Cuando salven altura ≥ 550 mm |  |  |  |
|  |  | en ambos lados de la escalera | Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén previstas para P.M.R. |  |  |  |
|  |  | Pasamanos intermedios. |  |  |  |  |
|  |  | Se dispondrán para ancho del tramo | ≥2.400 mm |  |  |  |
|  |  | Separación de pasamanos intermedios | ≤ 2.400 mm |  |  |  |
|  |  | Altura del pasamanos | 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm |  |  |  |
|  |  | Configuración del pasamanos: |  |  |  |  |
|  |  | será firme y fácil de asir |  |  |  |  |
|  |  | Separación del paramento vertical | ≥ 40 mm |  |  |  |
|  |  | el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano |  |  |  |  |

| SU 1.4. Escaleras y rampas |  | #### Rampas : No existen. |  |  | CTE | PROY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pendiente: | rampa estándar |  | 6% < p < 12% |  |  |
|  |  |  | usuario silla ruedas (PMR) |  | l < 3 m, p ≤ 10% l < 6 m, p ≤ 8% resto, p ≤ 6% |  |  |
|  |  |  | circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas |  | p ≤ 18% |  |  |
|  |  | Tramos: | longitud del tramo: |  |  |  |  |
|  |  |  | rampa estándar |  | l ≤ 15,00 m |  |  |
|  |  |  | usuario silla ruedas |  | l ≤ 9,00 m |  |  |
|  |  |  | ancho del tramo: |  |  |  |  |
|  |  |  | ancho libre de obstáculos ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección |  | ancho en función de DB-SI |  |  |
|  |  |  | rampa estándar: |  |  |  |  |
|  |  |  | ancho mínimo |  | a ≥ 1,00 m |  |  |
|  |  |  | usuario silla de ruedas |  |  |  |  |
|  |  |  | ancho mínimo |  | a ≥ 1200 mm |  |  |
|  |  |  | tramos rectos |  | a ≥ 1200 mm |  |  |
|  |  |  | anchura constante |  | a ≥ 1200 mm |  |  |
|  |  |  | para bordes libres, → elemento de protección lateral |  | h = 100 mm |  |  |
|  |  | Mesetas: | entre tramos de una misma dirección: |  |  |  |  |
|  |  |  | ancho meseta |  | a ≥ ancho rampa |  |  |
|  |  |  | longitud meseta |  | l ≥ 1500 mm |  |  |
|  |  |  | entre tramos con cambio de dirección: |  |  |  |  |
|  |  |  | ancho meseta (libre de obstáculos) |  | a ≥ ancho rampa |  |  |
|  |  |  | ancho de puertas y pasillos |  | a ≤ 1200 mm |  |  |
|  |  |  | distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo |  | d ≥ 400 mm |  |  |
|  |  |  | distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) |  | d ≥ 1500 mm |  |  |
|  |  | Pasamanos |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pasamanos continuo en un lado |  |  |  |  |
|  |  |  | pasamanos continuo en un lado (PMR) |  |  |  |  |
|  |  |  | pasamanos continuo en ambos lados |  | a > 1200 mm |  |  |
|  |  |  | altura pasamanos |  | 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm |  |  |
|  |  |  | altura pasamanos adicional (PMR) |  | 650 mm ≤ h ≤ 750 mm |  |  |
|  |  |  | separación del paramento |  | d ≥ 40 mm |  |  |
|  |  |  | características del pasamanos: |  |  |  |  |
|  |  |  | Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir |  |  |  |  |
|  |  | #### Escalas fijas |  |  |  |  |  |
|  |  | Anchura |  |  | 400mm ≤ a ≤800 mm |  |  |
|  |  | Distancia entre peldaños |  |  | d ≤ 300 mm |  |  |
|  |  | espacio libre delante de la escala |  |  | d ≥ 750 mm |  |  |
|  |  | Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo |  |  | d ≥ 160 mm |  |  |
|  |  | Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes |  |  | 400 mm |  |  |
|  |  | protección adicional: |  |  |  |  |  |
|  |  | Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo) |  |  | p ≥ 1.000 mm |  |  |
|  |  | Protección circundante. |  |  | h > 4 m |  |  |
|  |  | Plataformas de descanso cada 9 m |  |  | h > 9 m |  |  |

| SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores |  | #### Limpieza de los acristalamientos exteriores. No es de aplicación. Ningún acristalamiento está a más de 6,00m de la rasante exterior |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | limpieza desde el interior: |  |  |
|  |  | toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm |  | CUMPLE |
|  |  | en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida |  |  |
|  |  | limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m |  |  |
|  |  | plataforma de mantenimiento |  | a ≥ 400 mm |
|  |  | barrera de protección |  | h ≥ 1.200 mm |
|  |  | equipamiento de acceso especial |  | previsión de instalación de puntos fijos de anclaje con la resistencia adecuada |

| SU2.1 Impacto |  | con elementos fijos |  | NORMA | PROYECTO |  |  | NORMA |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Altura libre de paso en zonas de circulación | uso restringido | ≥ 2.100 mm | 2,60 m | resto de zonas |  | ≥ 2.200 mm |  | 2,90 m |
|  |  | Altura libre en umbrales de puertas |  |  |  |  |  | ≥ 2.000 mm |  | 2,10 |
|  |  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación |  |  |  |  |  | >2.200 mm |  | 2,75m-rótulo |
|  |  | Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo |  |  |  |  |  | ≤ 150 mm |  | <15mm-señalética |
|  |  | Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | con elementos practicables |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | con elementos frágiles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección |  |  |  |  | Tabla 1.1 |  |  |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección |  |  |  |  | Norma: (UNE EN 12600:2003) |  |  |  |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | resto de casos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | duchas y bañeras: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | partes vidriadas de puertas y cerramientos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | áreas con riesgo de impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impacto con elementos insuficientemente perceptibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |
|  |  | señalización: |  |  | altura inferior: | 850mm<h<1100mm |  |  | Bandas de vinilo |  |
|  |  |  |  |  | altura superior: | 1500mm<h<1700mm |  |  |  |  |
|  |  | travesaño situado a la altura inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | montantes separados a ≥ 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SU2.2 Atrapamiento |  |  | NORMA |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx) | d ≥ 200 mm |  |  |
|  |  | elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección |  |  |  |

| SU3 Aprisionamiento |  | Riesgo de aprisionamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | en general: |  |  |
|  |  | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior | En las puertas que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. |  |
|  |  | baños y aseos |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Fuerza de apertura de las puertas de salida | ≤ 150 N | 150 N |
|  |  | usuarios de silla de ruedas: |  |  |
|  |  | Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados | ≤ 25 N | 25N |

| SU5 situaciones de alta ocupación |  | No es de aplicación. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI |  |

| - SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. - Ambito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas unifamiliares |  | No es de aplicación. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espacio de acceso y espera: |  |  |  |  |
|  |  |  | Localización |  | en su incorporación al exterior |  |
|  |  |  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  |  | Profundidad |  | p ≥ 4,50 m |  |
|  |  |  | Pendiente |  | pend ≤ 5% |  |
|  |  | Acceso peatonal independiente: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ancho |  | A ≥ 800 mm. |  |
|  |  |  | Altura de la barrera de protección |  | h ≥ 800 mm |  |
|  |  |  | Pavimento a distinto nivel |  |  |  |
|  |  |  | Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): |  |  |  |
|  |  |  | #### Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h) |  |  |  |
|  |  |  | Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, Diferencia táctil ≥ 250 mm del borde |  |  |  |
|  |  | Pintura de señalización: |  |  |  |  |
|  |  | Protección de recorridos peatonales |  |  |  |  |
|  |  | Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 |  | pavimento diferenciado con pinturas o relieve |  |  |
|  |  |  |  | zonas de nivel más elevado |  |  |
|  |  | Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): |  |  |  |  |
|  |  | #### Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm |  |  |  |  |
|  |  | Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 mm del borde |  |  |  |  |
|  |  | Señalización |  |  | Se señalizará según el Código de la Circulación: |  |
|  |  |  | Sentido de circulación y salidas. |  | Prevista en proyecto, ver planos de protección contra incendios |  |
|  |  |  | Velocidad máxima de circulación 20 km/h. |  |  |  |
|  |  |  | Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. |  |  |  |
|  |  |  | Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas |  |  |  |
|  |  |  | Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en pavimento |  |  |  |

| SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación |  | Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Zona |  |  | Iluminancia mínima [lux] |  |
|  |  | Exterior | ### Exclusiva para personas | ### Escaleras | 10 | 10 |
|  |  |  |  | ### Resto de zonas | 5 | 5 |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas |  | 10 |  |
|  |  | Interior | ### Exclusiva para personas | ### Escaleras | 75 | 75 |
|  |  |  |  | ### Resto de zonas | ### 50 | ### 50 |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas |  | 50 |  |
|  |  | factor de uniformidad media |  |  | fu ≥ 40% | 40% |

| SU4.2 Alumbrado de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contarán con alumbrado de emergencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | recorridos de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | aparcamientos con S > 100 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | locales de riesgo especial |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | las señales de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Condiciones de las luminarias |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |
|  |  | altura de colocación |  |  |  |  | h ≥ 2 m |  |  | H= 2,20m mínimo |  |
|  |  | se dispondrá una luminaria en: |  |  | cada puerta de salida |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | señalando peligro potencial |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | señalando emplazamiento de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | puertas existentes en los recorridos de evacuación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en cualquier cambio de nivel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Características de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Será fija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dispondrá de fuente propia de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) |  |  |  |  |  |  | NORMA |  | PROY |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura ≤ 2m |  |  | Iluminancia eje central |  |  | ≥ 1 lux |  | 1 lux |
|  |  |  |  |  |  | Iluminancia de la banda central |  |  | ≥0,5 lux |  | 0,5 luxes |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura > 2m |  |  | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m |  |  | - |  |  |
|  |  |  | a lo largo de la línea central |  |  | relación entre iluminancia máx. y mín |  |  | ≤ 40:1 |  | 40:1 |
|  |  |  | puntos donde estén ubicados |  |  | - equipos de seguridad - instalaciones de protección contra incendios - cuadros de distribución del alumbrado |  |  | Iluminancia ≥ 5 luxes |  | 5 luxes |
|  |  |  | Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) |  |  |  |  |  | Ra ≥ 40 |  | Ra= 40 |
|  |  | Iluminación de las señales de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NORMA |  | PROY |
|  |  |  | luminancia de cualquier área de color de seguridad |  |  |  |  |  | ≥ 2 cd/m2 |  | 3 cd/m2 |
|  |  |  | relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad |  |  |  |  |  | ≤ 10:1 |  | 10:1 |
|  |  |  | relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 |  |  |  |  |  | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 |  | 10:1 |
|  |  |  | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación |  |  |  |  | ≥ 50% | → 5 s |  | 5 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | → 60 s |  | 60 s |

No es de aplicación.

| - .SU6.1 Piscinas Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares. |  | Barreras de protección |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Control de acceso de niños a piscina |  | si |  | no |
|  |  | deberá disponer de barreras de protección |  | si |  |  |
|  |  | Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior |  | 0,5 KN/m. |  |  |
|  |  | Características constructivas de las barreras de protección: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NORMA |  | PROY |
|  |  | No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). |  | 200 ≥ Ha ≤ 700 mm |  |  |
|  |  | Limitación de las aberturas al paso de una esfera |  | Ø ≤ 100 mm |  |  |
|  |  | Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación |  | ≤ 50 mm |  |  |
|  |  | Características del vaso de la piscina: |  |  |  |  |
|  |  | Profundidad: |  | NORMA |  | PROY |
|  |  |  | Piscina infantil | p ≤ 500 mm |  |  |
|  |  |  | Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). | p ≤ 3.000 mm |  |  |
|  |  | Señalización en: |  |  |  |  |
|  |  |  | Puntos de profundidad > 1400 mm |  |  |  |
|  |  |  | Señalización de valor máximo |  |  |  |
|  |  |  | Señalización de valor mínimo |  |  |  |
|  |  |  | Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén |  |  |  |
|  |  | Pendiente: |  | NORMA |  | PROY |
|  |  |  | Piscinas infantiles | pend ≤ 6% |  |  |
|  |  |  | Piscinas de recreo o polivalentes | p ≤ 1400 mm ► pend ≤ 10% |  |  |
|  |  |  | Resto | p > 1400 mm ► pend ≤ 35% |  |  |
|  |  | Huecos: |  |  |  |  |
|  |  |  | Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. |  |  |  |
|  |  | Características del material: |  | CTE | PROY |  |
|  |  |  | Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. | clase 3 |  |  |
|  |  |  | revestimiento interior del vaso | color claro |  |  |
|  |  | Andenes: |  |  |  |  |
|  |  |  | Resbaladicidad | clase 3 |  |  |
|  |  |  | Anchura | a ≥ 1200 mm |  |  |
|  |  |  | Construcción | evitará el encharcamiento |  |  |
|  |  | Escaleras: (excepto piscinas infantiles) |  |  |  |  |
|  |  |  | Profundidad bajo el agua | ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del vaso |  |  |
|  |  |  | Colocación | No sobresaldrán del plano de la pared del vaso. |  |  |
|  |  |  |  | peldaños antideslizantes |  |  |
|  |  |  |  | carecerán de aristas vivas |  |  |
|  |  |  |  | se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente |  |  |
|  |  |  | Distancia entre escaleras | D < 15 m |  |  |
| #### SU6.2 #### Pozos y depósitos |  | #### Pozos y depósitos |  |  |  |  |
|  |  | Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. |  |  |  |  |

| - SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo |  | No es de aplicación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | instalación de sistema de protección contra el rayo |
|  |  | Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | si |
|  |  | Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | no |
|  |  | Determinación de Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ng [nº impactos/año, km2] |  |  | Ae [m2] |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  | Ne Ne=NgAeC110−6 |
|  |  | densidad de impactos sobre el terreno |  |  | superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado |  |  |  | Coeficiente relacionado con el entorno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situación del edificio |  |  |  |  |  | C1 |  |
|  |  | 1,00 (Canarias) |  |  |  |  |  |  | Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rodeado de edificios más bajos |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aislado |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aislado sobre una colina o promontorio |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 2,50 |  |  | 2637 |  |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Determinación de Na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2 coeficiente en función del tipo de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 contenido del edificio |  | C4 uso del edificio | C5 necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio |  | Na Na=5,5C2C3C4C510−3 |
|  |  |  | Cubierta metálica |  |  | Cubierta de hormigón |  | Cubierta de madera |  |  | uso residencial |  | uso residencial | uso residencial |  |  |
|  |  | Estructura metálica | 0,5 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Estructura de hormigón | 1 |  |  | 1 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estructura de madera | 2 |  |  | 2,5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de instalación exigido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na |  | Ne |  |  | E=1−NaNe |  |  |  |  | Nivel de protección |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E > 0,98 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 < E < 0,98 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 < E < 0,95 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 < E < 0,80 |  | 4 |  |  |
|  |  | Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- SUA 9 ACCESIBILIDAD

1.- CONDICIONES FUNCIONALES.

1.1.- ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.

La parcela dispone de al menos un itinerario accesible hasta el local con recorrido accesible también en el interior.

Se conduce el recorrido accesible hasta cada una de las zonas de atención al público, mesas de atención, aseos, despachos, salas de reunión y de atención.

1.1.2.- Accesibilidad entre plantas de edificio

El local dispone de una única planta.

1.1.3.- Accesibilidad en las plantas del edificio

El local dispone de un itinerario accesible que permite acceder a cualquier punto de atención.

1.2.- DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES.

1.2.1 Viviendas accesibles

No procede.

1.2.2 Alojamientos accesibles

No procede.

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles

No procede.

1.2.4 Plazas reservadas

No procede.

1.2.5 Piscinas

No procede.

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles

Existen dos aseos adaptados, para uso público y de personal.

1.2.7 Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas incluye varios puntos de atención accesible.

1.2.8 Mecanismos

Cumplen

2.- CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD

2.1 DOTACIÓN

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios,se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización

Elementos accesibles                                  En zonas de uso privado		En zonas de uso

Público

Entradas al edificio accesibles 		Cuando existan varias	                       En todo caso

entradas al edificio

Itinerarios accesibles 			Cuando existan varios	                       En todo caso

recorridos alternativos

Ascensores accesibles				En todo caso

Plazas reservadas					En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas	En todo caso

adaptados para personas con discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles		                 En todo caso,

Excepto en uso Residencial	      En todo caso

Vivienda las vinculadas

a un residente

Servicios higiénicos accesibles

(aseo accesible, ducha accesible, 		              ---			      En todo caso

cabina de vestuario accesible)

Servicios higiénicos de uso general 		              --- 			      En todo caso

Itinerario accesible que comunique la

vía pública con lospuntos de llamada 	                              --- 		                      En todo caso

accesibles o, en su ausencia, con los

puntos de atención accesibles

2.2 CARACTERÍSTICAS

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Queda debidamente señalizado el servicio higiénico adaptado, mediante pictogramas normalizados, a altura comprendida entre 0,80 y 1,20 junto al marco a la derecha de la puerta en el sentido de entrada.

3 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

No existen en nuestro caso

4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.

5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.